郑州市人民政府办公厅文件

郑政办〔2010〕81号

郑州市人民政府办公厅

关于印发郑州市道路绿化达标分级长效管理

考核办法和郑州市道路绿化达标分级标准的通知

各县（市、区）人民政府，市人民政府各有关部门，各有关单位：

《郑州市道路绿化达标分级长效管理考核办法》和《郑州市道路绿化达标分级标准》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

二〇一〇年十一月八日

郑州市道路绿化达标分级标准

一、绿化示范道路

1. 在城市重点地段，较好地融合城市历史、文化、发展内涵，强调沿线绿化景观；雕塑、建筑、小品等设置与植物、环境互为映衬，相得益彰，体现城市风貌和特色；在较长的时期内，代表着城市道路绿化的最高水平，成为城市历史文化和景观轴。

2. 道路现状红线宽度≥50米；道路基本模式为三板六带及以上。

3. 道路绿化规划设计符合《城市道路绿化规划与设计规范》；有规划设计方案，并按图组织实施。体现出：（1）适地适景、因地制宜原则；（2）群落设计、复层栽植、植物造景为主原则；（3）市树、市花优先选择原则；（4）节约资源原则。

4. 绿地率≥40%，绿化覆盖率≥45%；分车绿带、路侧绿带（或绿地）宽度各≥5米。

5. 分车绿带、路侧绿带（或绿地）以植物造景为主，以种植乔木为主，乔、灌、草配置合理，比例适宜；品种、层次丰富，季相变化明显，景观特色突出。（1）乔木覆盖比例≥40%、灌木覆盖比例≥30%；（2）每百平方米绿地乔木数不少于3株，每万平方米绿地植物种类不少于30种；（3）绿地面积在5000平方米以上配置有小品，20米以上宽的绿带种植片林。

6. 道路分车绿带：绿化服从行车安全要求。对分车绿带宽度小于3米的，采用低矮灌木和地被植物配植；对分车绿带宽度3—5米增加灌木和小乔木；道路分车绿带宽度大于10米，进行复层式植物配置。

7. 行道树适应城市道路环境条件；树种、规格一致，冠大阴浓、生长健壮，整齐美观；胸径≥15厘米，枝下高≥3.5米，冠幅≥4米；无缺株、无损坏。行道树树穴大小、式样一致，整齐划一；树穴无黄土裸露，有树篦或植物覆盖，美观整齐。

8. 道路各类市政设施齐全，完好无损。立交桥（过街天桥等公用设施）：（1）桥下绿地种植耐阴植物；（2）墙体和桥墩进行垂直绿化，坡地、台地和挡墙种植灌木、藤本或草坪；（3）附属大型绿地按《公园设计规范》规划建设。

9. 管理养护精细，达到省、市园林绿化养护标准一级及以上水平。树木花草生长茂盛，无死株、缺株、残株和干枯枝，无杂草、斑秃及病虫危害。树木树形优美，草坪平整美观，绿篱及模纹修剪三面平整，直线笔直，曲线流畅，无缺株断垄现象。卫生保洁到位，分车绿化带、路侧绿化带及树穴干净整洁，无垃圾、无杂物、无堆放，无乱摆乱卖；行道树无拴钉刻画、无乱扯乱挂、无张贴小广告。绿地内雕塑、花架等园林小品及围栏设施每周擦拭清洁1—2次，保持表面无污染和明显灰尘。

二、绿化精品道路

1. 在城市建成区内，有一定的历史、文化内涵，雕塑、建筑、小品等设置与植物、环境互为衬托，有较高的绿化景观，体现一定的城市风貌和特色，能够在较长时间内反映出城市道路的绿化水平。

2. 道路现状红线宽度≥40米；道路基本模式为三板四带及以上（或一板两带通过整治改造进行升级）。

3. 道路绿化规划设计符合《城市道路绿化规划与设计规范》；有规划设计方案，并按图组织实施。体现出：（1）适地适景、因地制宜原则；（2）群落设计、复层栽植、植物造景为主原则；（3）市树、市花优先选择原则。

4. 绿地率≥30%，绿化覆盖率≥35%；分车绿化带、路侧绿化带宽度各≥3米。（林荫道路郁闭度≥80%）

5. 分车绿带、路侧绿带（或绿地）以植物造景为主，乔、灌、草配置合理，比例适宜；品种、层次丰富，季相变化明显，景观特色突出。（1）乔木覆盖比例≥35%、灌木覆盖比例≥30%；（2）每百平方米绿地乔木数不少于3株，每万平方米绿地植物种类不少于20种；（3）绿地面积在5000平方米以上配置有小品。

6. 道路分车绿带：绿化服从行车安全要求。对分车绿带宽度小于3米的，采用低矮灌木和地被植物配植；对分车绿带宽度3—5米增加灌木和小乔木；道路分车绿带宽度大于10米，进行复层式植物配置。

7. 行道树适应城市道路环境条件；树种、规格一致，冠大阴浓、生长健壮，整齐美观；胸径≥12厘米，枝下高≥3.0米，冠幅≥3米；无缺株、无损坏。行道树树穴大小、式样一致，整齐划一；树穴无黄土裸露，美观整齐。（林阴道路行道树双排种植或设置行道树绿带）。

8. 道路各类市政设施齐全，完好无损。立交桥（过街天桥等公用设施）：（1）桥下绿地种植耐阴植物；（2）墙体和桥墩进行垂直绿化，坡地、台地和挡墙种植灌木、藤本或草坪。

9. 管理养护精细，达到省、市园林绿化养护标准一级水平。植物管养措施落实。树木花草生长茂盛，管理精细，无死株、缺株、残株和干枯枝，无杂草、斑秃及病虫危害。树木树形优美，草坪平整美观，绿篱修剪整齐，无缺株断垄现象。卫生保洁到位，分车绿化带、路侧绿化及树穴带干净整洁，无垃圾、无杂物、无堆放；行道树无拴钉刻画、无乱扯乱挂、无张贴小广告。

三、绿化达标道路

1. 在城市规划区内，符合城市道路规划标准和要求。

2. 道路基本模式为一板两带及以上。

3. 道路绿化规划设计符合《城市道路绿化规划与设计规范》；有规划设计方案，并按图组织实施。

4. 绿地率≥20%，绿化覆盖率≥30%；分车绿化带宽度≥1.5米。（林阴道路郁闭度≥70%）。

5. 分车绿带、路侧绿带植物配置合理，层次、色彩丰富，造型优美，富有特色。（1）乔木覆盖比例≥30%、灌木覆盖比例≥25%；（2）每百平方米绿地乔木数不少于3株，每万平方米绿地植物种类不少于15种。

6. 道路分车绿带：绿化服从行车安全要求。对分车绿带宽度小于3米的，采用低矮灌木和地被植物配植；对分车绿带宽度3—5米增加灌木和小乔木。

7. 行道树适应城市道路环境条件；树种、规格基本一致，生长健壮，整齐美观；胸径≥10厘米，枝下高≥2.5米，冠幅≥2米。基本无缺株、无损坏。行道树树穴大小、式样一致，整齐划一。（林阴道路行道树单排种植或设置行道树绿带）。

8. 道路各类市政设施较齐全。立交桥（过街天桥等公用设施）绿化适宜。

9. 管理养护措施落实，达到省、市园林绿化养护标准二级水平。树木花草生长茂盛，管理较精细，无明显死株、缺株、残株和干枯枝，无明显杂草、斑秃及病虫危害。卫生保洁到位，分车绿化带、路侧绿化带干净整洁，无垃圾、无杂物、无堆放；行道树无拴钉刻画、无乱扯乱挂、无张贴小广告。

四、绿化不达标道路

1. 在城市规划区内，不符合城市道路规划标准和要求。

2. 道路基本模式为一板两带。

3. 道路绿化规划设计不符合《城市道路绿化规划与设计规范》。

4. 绿地率＜20%，绿化覆盖率＜30%；分车绿化带宽度＜1.5米。（林阴道路郁闭度＜70%）。

5. 分车绿化带、路侧绿化带植物配置不合理，景观效果较差。乔木覆盖比例＜30%、灌木覆盖比例＜25%。

6. 道路分车绿带不满足行车安全要求。

7. 行道树选择不合理，树种、规格不一致，栽植不整齐，树形差，遮阴、景观效果不佳；胸径＜8厘米，枝下高＜2.5米，冠幅＜2米；缺株明显，损坏严重。行道树树穴大小、式样不一致。

8. 道路各类市政设施不全或损坏严重。立交桥（过街天桥等公用设施）绿化不适宜。

9. 管理养护措施落实不到位。管理较粗放，杂草多、病虫害严重，斑秃、黄土裸露明显，死树、干枝未清理，缺株补栽不及时，景观效果较差。保洁不到位，绿地存在脏、乱、差现象。

五、绿化较差道路

1. 在城市规划区内，不符合城市道路规划标准和要求。

2. 道路绿化规划设计不符合《城市道路绿化规划与设计规范》。

3. 绿地率＜15%，绿化覆盖率＜25%；分车绿化带宽度＜1.5米。（林阴道路郁闭度＜40%）。

4. 分车绿化带、路侧绿化带植物配置不合理，景观效果差。乔木覆盖比例＜25%、灌木覆盖比例＜20%；存在缺株断带、黄土裸露现象。

5. 道路分车绿带不能满足行车安全要求，植物配置、路口设置不当。

6. 行道树选择不当，树种、规格不一致，栽植不整齐，树形差，遮阴、景观效果差；胸径＜7厘米，枝下高＜2.5米，冠幅＜1.5米；缺株严重，损坏严重。行道树树穴大小、式样不一致。

7. 道路各类市政设施不全或损坏严重。立交桥（过街天桥等公用设施）未进行绿化。

8. 管理养护粗放，杂草多、病虫害严重，斑秃、黄土裸露明显，死树、干枝多，缺株断带多，绿地脏、乱、差严重，景观效果差。

主题词：城乡建设  绿化  通知

主办：市园林局                 督办：市政府办公厅五处

抄送：市委各部门，郑州警备区。

市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市法院，市检察院。

郑州市人民政府办公厅             2010年11月8日印发